Analisi della Distribuzione delle Velocità

Corso Francia — Roma

Dati TomTom Speed Profiles • Periodo: 1–15 Febbraio 2026

# Indice

1. Introduzione e Metodologia

2. Panoramica dei Dati

3. Profili Temporali di Velocità

4. Superamento del Limite di Velocità

5. Analisi V85 (85° Percentile)

6. Variabilità delle Velocità

7. Analisi delle Velocità Notturne

8. Confronto Feriali vs Festivi

9. Mappe Statiche delle Velocità

10. Conclusioni e Raccomandazioni

# 1. Introduzione e Metodologia

Il presente report analizza la distribuzione delle velocità veicolari lungo Corso di Francia a Roma, utilizzando i dati TomTom Speed Profiles relativi al periodo 1–15 febbraio 2026.

L’analisi si basa su quattro dataset:

Giorni Feriali (lun–ven) — Direzione Centro e Direzione GRA

Giorni Festivi (sab–dom) — Direzione Centro e Direzione GRA

Metriche principali:

Velocità media armonica: calcolata da TomTom come media armonica ponderata sulla lunghezza di tutti i segmenti, rappresentativa della velocità effettiva di percorrenza.

V85 (85° percentile): velocità non superata dall’85% dei veicoli. TomTom fornisce 19 percentili (dal 5° al 95°); il V85 corrisponde al 17° valore dell’array.

Deviazione standard: dispersione delle velocità individuali, fornita direttamente da TomTom per ogni segmento e ora.

Tasso di superamento: percentuale dei km di percorso (non dei segmenti) con velocità superiore al limite. Ogni segmento è pesato in proporzione alla propria lunghezza.

Limite di velocità: 50 km/h (alcuni tratti terminali su Viale Maresciallo Pilsudski: 40 km/h).

## Riferimento Spaziale: Progressive Chilometriche

Tutti i grafici spaziali utilizzano la progressiva chilometrica: la distanza (in km) dall’inizio del percorso. Le due direzioni hanno punti di partenza diversi, quindi le progressive sono specifiche per ciascuna direzione.

# 2. Panoramica dei Dati

Nota metodologica: le velocità sono le medie armoniche a livello di percorso calcolate da TomTom. La media armonica pondera ogni segmento in base alla propria lunghezza. I valori per le fasce orarie sono la media dei valori orari ricadenti nella fascia (punta AM: 07–08, punta PM: 17–18, notturna: 22–05).

| Percorso | Vel. Media 24h (km/h) | Vel. Punta AM (km/h) | Vel. Punta PM (km/h) | Vel. Notturna (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feriali → Centro | 37.1 | 28.6 | 32.1 | 44.1 |
| Feriali → GRA | 42.1 | 41.4 | 32.4 | 48.7 |
| Festivi → Centro | 38.9 | 45.1 | 29.8 | 41.6 |
| Festivi → GRA | 41.4 | 46.7 | 35.2 | 43.6 |

## Riepilogo Superamento Limiti (pesato per km)

Nota metodologica: per ogni ora si sommano le lunghezze dei segmenti con velocità superiore a 50 km/h e si dividono per la lunghezza totale del percorso. Il valore riportato è la media delle 24 ore.

| Percorso | % km Vel.Media > 50 (media 24h) | % km V85 > 50 (media 24h) | V85 massimo (km/h) | Vel. Media max (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feriali → Centro | 57.5% | 85.1% | 106 | 85.2 |
| Feriali → GRA | 68.0% | 91.6% | 100 | 80.3 |
| Festivi → Centro | 63.3% | 94.6% | 103 | 82.4 |
| Festivi → GRA | 65.8% | 94.3% | 97 | 77.1 |

# 3. Profili Temporali di Velocità

## Velocità Media Armonica per Ora

Velocità media armonica dell’intero itinerario per ora. Pannello sinistro: feriali; pannello destro: festivi.

## V85 Medio per Ora

85° percentile mediato su tutti i segmenti per ora. Pannello sinistro: feriali; pannello destro: festivi.

## Mappe di Calore: Velocità per Progressiva e Ora

L’asse orizzontale riporta la progressiva chilometrica; la larghezza di ciascuna cella è proporzionale alla lunghezza effettiva del segmento.

### Feriali → Centro

### Feriali → GRA

### Festivi → Centro

### Festivi → GRA

Verde = flusso libero (velocità elevate); rosso = congestione (velocità ridotte).

# 4. Superamento del Limite di Velocità

Per ogni ora si calcola la percentuale della lunghezza del percorso (km) in cui la velocità supera 50 km/h. Ogni segmento è pesato in proporzione alla propria lunghezza.

% dei km di percorso oltre il limite per ora. Sinistra: velocità media; destra: V85.

# 5. Analisi V85 (85° Percentile)

Metodologia V85: il V85 è la velocità al di sotto della quale viaggia l’85% dei veicoli. TomTom fornisce per ogni segmento e ora un array di 19 percentili (5°–95°, passo 5); il V85 è il 17° valore (indice 16).

Profili spaziali: per ogni fascia oraria (notte 22–05, punta AM 07–08, mezzogiorno 12–13, punta PM 17–18) si calcola la media del V85 delle ore della fascia e si riporta in funzione della progressiva chilometrica.

Tabelle top 10: per ogni segmento si prende il V85 massimo tra le 24 ore. I 10 segmenti con il valore più elevato sono in tabella.

## Profilo Spaziale V85 — Dir. Centro

## Profilo Spaziale V85 — Dir. GRA

Profilo spaziale V85 nelle diverse fasce orarie (Feriali). La linea rossa tratteggiata indica il limite di 50 km/h.

## Top 10 Tratti con V85 più Elevato — Dir. Centro (Feriali)

| # | Progressiva (m) | V85 Max (km/h) | Vel. Media (km/h) | Dev. Std. (km/h) | Limite (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1699 | 106 | 72.6 | 19.0 | 50 |
| 2 | 1538 | 104 | 67.7 | 17.2 | 50 |
| 3 | 1760 | 103 | 69.3 | 17.8 | 50 |
| 4 | 1524 | 100 | 66.2 | 17.3 | 50 |
| 5 | 1479 | 99 | 64.4 | 17.6 | 50 |
| 6 | 1491 | 99 | 64.6 | 17.4 | 50 |
| 7 | 1511 | 99 | 65.7 | 17.3 | 50 |
| 8 | 1985 | 99 | 67.0 | 17.0 | 50 |
| 9 | 1254 | 98 | 62.7 | 15.5 | 50 |
| 10 | 1387 | 98 | 62.5 | 16.3 | 50 |

## Top 10 Tratti con V85 più Elevato — Dir. GRA (Feriali)

| # | Progressiva (m) | V85 Max (km/h) | Vel. Media (km/h) | Dev. Std. (km/h) | Limite (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 834 | 100 | 67.4 | 16.8 | 50 |
| 2 | 846 | 100 | 67.1 | 16.6 | 50 |
| 3 | 875 | 100 | 66.4 | 16.7 | 50 |
| 4 | 896 | 100 | 66.3 | 16.8 | 50 |
| 5 | 901 | 100 | 65.8 | 16.8 | 50 |
| 6 | 637 | 99 | 68.2 | 16.7 | 50 |
| 7 | 930 | 99 | 60.2 | 19.4 | 50 |
| 8 | 698 | 98 | 66.1 | 16.6 | 50 |
| 9 | 970 | 98 | 61.5 | 17.4 | 50 |
| 10 | 993 | 98 | 62.5 | 16.8 | 50 |

# 6. Variabilità delle Velocità

Metodologia: la deviazione standard è fornita direttamente da TomTom per ogni segmento e fascia oraria. Misura la dispersione delle velocità individuali attorno alla media. Un’elevata deviazione standard indica che nello stesso tratto convivono veicoli a velocità molto diverse, aumentando il rischio di incidenti.

Mappe di calore: deviazione standard per progressiva (asse x) e ora (asse y). Profili spaziali: linea continua = media giornaliera; area ombreggiata = massimo orario.

Mappe di calore (sopra) e profili spaziali (sotto) della deviazione standard per le due direzioni (Feriali).

# 7. Analisi delle Velocità Notturne

Le ore notturne (22:00–05:59) presentano volumi ridotti e velocità più elevate. I grafici sono separati per direzione perché le progressive corrispondono a posizioni geografiche diverse.

Riga superiore: distribuzione diurna vs notturna. Riga inferiore: profilo spaziale V85 e velocità media notturna (Feriali).

# 8. Confronto Feriali vs Festivi

Velocità medie (sopra) e V85 (sotto) feriali vs festivi.

# 9. Mappe Statiche delle Velocità

Le mappe seguenti mostrano la distribuzione spaziale delle velocità lungo Corso Francia. Il colore dei segmenti indica la velocità: verde = velocità ridotta, giallo = limite di 50 km/h, rosso = velocità elevata.

## Velocità Media (24h)

Velocità Media (24h) — Confronto Dir. Centro e Dir. GRA (Feriali)

### Dir. Centro

### Dir. GRA

## V85 (24h)

V85 (24h) — Confronto Dir. Centro e Dir. GRA (Feriali)

### Dir. Centro

### Dir. GRA

## Velocità Media Notturna

Velocità Media Notturna — Confronto Dir. Centro e Dir. GRA (Feriali)

### Dir. Centro

### Dir. GRA

## V85 Notturno

V85 Notturno — Confronto Dir. Centro e Dir. GRA (Feriali)

### Dir. Centro

### Dir. GRA

## V85 Massimo (ora peggiore)

V85 Massimo (ora peggiore) — Confronto Dir. Centro e Dir. GRA (Feriali)

### Dir. Centro

### Dir. GRA

# 10. Conclusioni e Raccomandazioni

Risultati Principali:

L’analisi copre circa 2.2–2.6 km di Corso Francia in entrambe le direzioni

Il limite di 50 km/h viene frequentemente superato, specialmente di notte

Il V85 supera il limite in una percentuale significativa dei km in tutte le fasce orarie

Le due direzioni mostrano profili asimmetrici nelle ore di punta

Aree di Attenzione:

I tratti con elevata variabilità di velocità richiedono attenzione per la sicurezza

Le velocità notturne suggeriscono la necessità di misure di moderazione

I festivi presentano velocità generalmente più elevate dei feriali

Report generato automaticamente dai dati TomTom Speed Profiles. Si raccomanda un’interpretazione contestualizzata da parte di tecnici qualificati.

TomTom Speed Profiles — Corso Francia, Roma — Febbraio 2026